                                        1








   Стр. 3
к одобрению типа транспортного средства №           ТС BY E-BY.049.00092.Р3
 Серия BY № 0000696
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
	модификации:
	NL-4Y 
	NL-4Z 

	Колесная формула / ведущие колеса
	4х2 / передние

	Схема компоновки транспортного средства
	переднеприводная

	Расположение двигателя
	переднее поперечное

	Тип кузова / количество дверей
	цельнометаллический, несущий, хэтчбек /5

	Количество мест для сиденья
	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)

	Габаритные размеры, мм
                                       - длина

                                       - ширина

                                       - высота
	

	
	4500

	
	1834

	
	1707

	База, мм
	2661

	Колея передних / задних колес, мм
	1560/1560


	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
	1508
	1620

	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
	1808
	1920

	Технически допустимая максимальная масса, кг, приходящаяся:
	
	

	- на переднюю ось 
	931
	1026

	                             - на заднюю ось
	877
	894

	Максимальная масса прицепа, кг
	буксировка прицепа не предусмотрена 

	Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)
	GEELY (Китайская Народная Республика),
 ООО Борисовский завод двигателей «Джили» 

(Республика Беларусь)

	
	 JLС-4G18 (JLγ-4G18)
	 JLD-4G20 

	
	четырехтактный, с искровым зажиганием

	- количество и расположение цилиндров
	4, рядное

	- рабочий объем цилиндров, см3
	1799
	1997

	- степень сжатия
	10,0
	10,3

	- максимальная мощность, кВт (мин-1),

по Правилам ООН №85
	96 (6000)
	102 (5600)

	- максимальный крутящий момент, 

Нм (мин-1)
	170 (3800-4400)
	191 (4000-4400)

	Топливо
	неэтилированный бензин с октановым числом 

не менее 92


одобрению типа транспортного средств      ТС BY E-BY.049.00092.Р3                              Стр. 4 Приложение 1 







             Серия BY № 0000696
	для модификаций
	NL-4Y 
	NL-4Z 

	с двигателями:
	 JLС-4G18 (JLγ-4G18)
	 JLD-4G20 

	Система питания (тип)
	многоточечный впрыск топлива 

с электронным управлением

	Блок управления (маркировка)
	United Automotive Electronic System Co., Ltd.
	Delphi Automotives Systems Holding Co., Ltd

	
	ME788
	MT22.1

	Инжектор (маркировка)
	0280156299
	28130791

	Воздушный фильтр 
(тип, маркировка)
	HENGBO HOLDINGS CO., LTD

	
	01614648
	01614650

	
	с сухим фильтрующим элементом


	Система зажигания (тип)
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)

Свечи (маркировка)
	бесконтактная, с электронным управлением 

	
	F01 R 00A 039
	28077401

	
	United Automotive Electronic System Co., Ltd
	Delphi Automotives Systems Holding Co., Ltd

	
	Zhu Zhou Torch Spark Plug Co., Ltd, K6RTC 

	
	KL6RTC
	K6RTC

	Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
	два глушителя, два нейтрализатора 

	Глушители (маркировка)
	

	                       - 1 ступень
	01615046 / 01620868

	                       - 2 ступень
	01615047 / 01620869 
	01615047 / 01620870

	Нейтрализаторы (маркировка)
	01650713
	01652274

	                       - 1 ступень
	
	

	                       - 2 ступень
	01614613 / 01620871
	01614962 / 01620872

	Трансмиссия
	механическая
	автоматическая

	Сцепление (марка, тип)
	Nanjing Valeo Clutch Co., Ltd., однодисковое,
 сухое, фрикционное, 
с диафрагменной пружиной, 

с гидравлическим приводом 
	---

	Коробка передач (марка, тип)
	Geely, F517A
	Geely, DSI575F6

	
	с ручным управлением
	с автоматическим управлением

	- число передач
	вперед – 5, назад – 1
	вперед – 6, назад – 1

	- передаточные числа

I -
	3,545
	4,155

	II -
	2,050
	2,375

	III -
	1,392
	1,522

	IV -
	1,031
	1,144

	V -
	0,815
	0,859

	VI -
	---
	0,676

	З.Х. -
	3,250
	3,178

	Главная передача (тип)
	Geely, одинарная, цилиндрическая

	- передаточное число
	4,312
	3,810


одобрению типа транспортного средства      ТС BY E-BY.049.00092.Р3                               Стр. 5 Приложение 1       







  Серия BY № 0000696
	Подвеска
	

	Передняя (описание)
	независимая, типа МакФерсон, с телескопическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

	Задняя (описание)
	независимая многорычажная,, пружинная, на продольных взаимосвязанных рычагах, с телескопическими амортизаторами 

	Рулевое управление (описание)
	с гидравлическим усилителем

	- рулевой механизм (тип)
	“шестерня - рейка”

	Тормозные системы
	

	Рабочая (описание)
	двухконтурный гидравлический привод, с вакуумным усилителем тормозов, с антиблокировочной системой тормозов (ABS), системой электронного распределения тормозных усилий (EBD), электронной системой контроля стабилизации (ESC), противобуксовочной системой (TCS), системой экстренного торможения (BAS);

тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые

	Запасная (описание)
	каждый из контуров рабочей тормозной системы

	Стояночная (описание)
	электронный тросовый привод к тормозным механизмам задних колес


	Шины: 

- обозначение размера 

- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки

- обозначение категории скорости
	215/60R17
	225/65 R17

	
	96
	102

	
	H
	H

	Оборудование транспортного средства
	подушки безопасности, противоугонное устройство, электростеклоподъемники, кондиционер (хладагент R-134a), 

люк в крыше, устройство вызова экстренных оперативных служб


	Руководитель органа по сертификации
	
	
	С.Н. Поддубко

	
	подпись
	
	инициалы, фамилия


